ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

(СПбГУТ)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ

(АКТ (ф) СПбГУТ)

Отчеты по лабораторным работам

по СП

Студент: Н.Д. Попов

Группа: ИСПП-21

Преподаватель: Р.В. Садовский

Архангельск 2025

Лабораторная работа №1
Изучение процесса разработки линейных алгоритмов на языке ассемблера

Цель работы

- Изучить процесс разработки линейных алгоритмов на языке ассемблера;

- Научиться выполнять вычисление математических выражений на языке ассемблера;

- Закрепить навык отладки приложений в MS Visual Studio

- Ответы на контрольные вопросы

Для чего применяется команда mov?

- Ответ: команда MOV используется для копирования данных из одного места в другое. Она переносит значение из регистра, памяти или константы в регистр или ячейку памяти. Эта команда не изменяет источник, только копирует значение.

Какие арифметические команды применяются в языке ассемблера и какое у них назначение?

Ответ: в языке ассемблера применяются следующие арифметические команды:

ADD – сложение;

SUB – вычитание;

INC – увеличение на 1;

DEC – уменьшение на 1;

MUL/IMUL – умножение (без знака и со знаком);

DIV/IDIV – деление (без знака и со знаком).

Эти команды выполняют базовые математические операции с регистрами и переменными.

Какие побитовые команды применяются для ускорения умножения и деления и когда они применимы?

- Ответ: для ускорения операций умножения и деления применяются побитовые команды SHL (сдвиг влево) и SHR (сдвиг вправо). Сдвиг влево на один бит эквивалентен умножению на 2, а сдвиг вправо – делению на 2. Эти команды эффективны, когда множитель или делитель – степень двойки.

Каков размер в байтах регистров общего назначения EAX, AX, AH, AL?

Ответ: размеры регистров общего назначения:

EAX – 4 байта (32 бита);

AX– 2 байта (16 бит);

AH и AL – по 1 байту (8 бит), где AH – старший байт AX, а AL – младший.

какие способы обнуления регистров могут применяться в языке ассемблера?

Ответ: регистры можно обнулить разными способами:

XOR AX, AX – быстрый и часто используемый способ;

MOV AX, 0 – прямое присваивание нуля;

SUB AX, AX – вычитание самого регистра из самого себя.

Можно ли записать значение переменной типа int в регистр AX и почему?

Ответ: записать значение переменной типа int в регистр AX можно только в том случае, если размер переменной соответствует 16 битам, поскольку AX – 16-битный регистр. Если переменная типа int имеет размер 32 бита, её следует записывать в EAX, иначе произойдёт потеря старших битов.

Лабораторная работа №2

Изучение процесса разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера

- Цель работы

- Изучить процесс разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера;

- Закрепить навык отладки приложений в MS Visual Studio.

- Ответы на контрольные вопросы

Какие логические команды поддерживаются в языке asm?

Ответ: в языке ассемблера поддерживаются различные логические команды, которые выполняют побитовые операции над операндами. К ним относятся команды AND, OR, XOR, NOT и TEST. Команда AND выполняет логическую операцию И, OR — логическую операцию ИЛИ, XOR — исключающее ИЛИ, NOT — побитовую инверсию, а команда TEST проверяет результат побитовой операции И, не изменяя содержимое операндов, но устанавливая соответствующие флаги.

Какая команда осуществляет сравнение двух операндов?

Ответ: для сравнения двух операндов в языке ассемблера используется команда CMP. Эта команда вычитает второй операнд из первого, не сохраняя результат, но изменяет флаги процессора, которые затем используются для выполнения условных переходов.

Какие операторы условного перехода имеются в языке asm?

Ответ: условные переходы в языке ассемблера осуществляются при помощи операторов, которые анализируют состояние флагов после выполнения логических или арифметических команд. В зависимости от этих флагов можно выполнить переход по метке. Примерами таких операторов являются JE (или JZ) — переход при равенстве, JNE (или JNZ) — переход при неравенстве, а также JG, JL, JGE, JLE и другие, которые используются для знаковых и беззнаковых сравнений.

Какой оператор безусловного перехода имеется в языке asm?

Ответ: для выполнения безусловного перехода в языке ассемблера используется оператор JMP. Эта команда позволяет перейти к указанной метке или адресу, независимо от состояния каких-либо флагов, и тем самым изменить порядок выполнения программы.

- Вывод

- В ходе выполнения работы была достигнута поставленная цель — изучены принципы разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера.

- Также был закреплён навык отладки приложений в среде MS Visual Studio, что позволило на практике освоить применение условных и безусловных переходов, логических команд и методов анализа флагов процессора.

Лабораторная работа №4

Изучение процесса разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера

- Цель работы

- Изучить процесс разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера;

- Закрепить навык отладки приложений в MS Visual Studio.

- Ответы на контрольные вопросы

Какое минимальное количество раз выполняется цикл с предусловием?

Ответ: цикл с предусловием выполняется только в том случае, если условие истинно уже при первой проверке. Поэтому минимальное количество выполнений такого цикла – ноль раз, если условие изначально ложно.

Какое минимальное количество раз выполняется цикл с постусловием?

Ответ: в отличие от цикла с предусловием, цикл с постусловием выполняет тело хотя бы один раз, так как проверка условия осуществляется после выполнения тела цикла. Таким образом, минимальное количество выполнений цикла с постусловием — один раз.

Какова общая форма цикла с предусловием на языке ассемблера?

Ответ: Общая форма цикла с предусловием на языке ассемблера реализуется с помощью команды безусловного перехода и условной проверки перед телом цикла.

Какова общая форма цикла с постусловием на языке ассемблера?

Ответ: цикл с постусловием в ассемблере организуется так, что сначала выполняется тело цикла, а затем — проверка условия, определяющая необходимость следующей итерации.

- Вывод

- В ходе выполнения работы была достигнута поставленная цель – изучены принципы разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера.

- Также был закреплён навык отладки приложений в среде MS Visual Studio, что позволило на практике освоить применение условных и безусловных переходов, логических команд и методов анализа флагов процессора.

- Лабораторная работа №5
Изучение принципов работы математического сопроцессора

- Цель работы

- Изучить принципы работы сопроцессора и методы его программирования средствами ассемблера.

- Закрепить навык отладки приложений в MS Visual Studio.

- Ответы на контрольные вопросы

Какая команда используется для инициализации сопроцессора?

Ответ: для инициализации сопроцессора используется команда FINIT (или FNINIT). Она приводит сопроцессор в исходное состояние, очищает регистры и сбрасывает управляющие флаги.

Какие команды сопроцессора используются для загрузки констант?

Ответ: для загрузки констант в сопроцессор применяются команды FLD1 (загрузка значения 1.0), FLDZ (загрузка нуля), FLDPI (число π), FLDL2T (логарифм 2 по основанию 10), FLDL2E (логарифм 2 по основанию e) и другие. Эти команды помещают заранее определённые константы в стек сопроцессора.

Что такое ST (0)?

Ответ: ST (0) — это вершина стека сопроцессора. Сопроцессор использует стековую архитектуру из восьми регистров (от ST(0) до ST(7)), где ST(0) указывает на текущий верхний элемент, используемый большинством операций.

Какие арифметические команды имеются в сопроцессоре?

Ответ: среди арифметических команд сопроцессора — команды для сложения (FADD, FADDP), вычитания (FSUB, FSUBP), умножения (FMUL, FMULP), деления (FDIV, FDIVP), а также команды округления и сравнения (FCHS, FRNDINT, FCOM, FTST и др.). Они выполняются с плавающей точкой и обрабатывают данные, хранящиеся в регистрах стека.

Какие команды сопроцессора используются для передачи данных?

Ответ: для передачи данных используются команды FLD (загрузка значения в стек), FST (сохранение значения без извлечения), FSTP (сохранение с извлечением из стека), FXCH (обмен значениями между регистрами стека), FILD и FISTP (работа с целыми значениями). Эти команды обеспечивают перемещение данных между памятью и регистрами сопроцессора.

- Вывод

- В ходе выполнения работы была достигнута поставленная цель — изучены принципы разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера.

- Также был закреплён навык отладки приложений в среде MS Visual Studio, что позволило на практике освоить применение условных и безусловных переходов, логических команд и методов анализа флагов процессора.

Лабораторная работа №6

Изучение принципов работы цепочных команд

- Цель работы

- Изучить принципы обработки цепочек данных средствами ассемблера.

- Закрепить навык отладки приложений в MS Visual Studio.

- Ответы на контрольные вопросы

Для чего в операциях с цепочками используется флаг DF?

Ответ: флаг направления (DF — Direction Flag) используется в операциях с цепочками данных для определения направления обработки. Если флаг DF сброшен (DF = 0), то обработка данных происходит в направлении от младших адресов к старшим (вперёд по памяти). Если DF установлен (DF = 1), то обработка идёт в обратном направлении — от старших адресов к младшим. Это влияет на то, увеличиваются или уменьшаются указатели SI/EDI и DI/ESI при каждой итерации операций с цепочками.

Для чего используются префиксы в операциях с цепочками данных?

Ответ: префиксы в операциях с цепочками данных используются для задания повторного выполнения команды до тех пор, пока не будет выполнено определённое условие. Наиболее часто применяются префиксы REP, REPE/REPZ и REPNE/REPNZ. Префикс REP означает, что операция будет повторяться, пока счётчик CX/ECX/RCX не станет равным нулю. Префиксы REPE (повторять при равенстве) и REPNE (повторять при неравенстве) применяются в сравнительных операциях, таких как CMPS, и позволяют прекратить выполнение, если найдено несовпадение.

Какие команды используются для сравнения цепочек данных?

Ответ: для сравнения цепочек данных в языке ассемблера используются команды CMPSB, CMPSW, CMPSD и CMPSQ, которые сравнивают байты, слова, двойные или четырёхбайтные значения, находящиеся по адресам, заданным регистрами источника (SI/ESI/RSI) и приёмника (DI/EDI/RDI). Часто эти команды применяются с префиксами REPE или REPNE для автоматического повторения сравнения до выполнения условия.

Операнды каких размеров могут использоваться в операциях с цепочками данных?

Ответ: в операциях с цепочками данных могут использоваться операнды следующих размеров: байты (8 бит), слова (16 бит), двойные слова (32 бит). Соответственно используются команды MOVSB, MOVSW, MOVSD, MOVSQ и аналогичные для других операций с цепочками.

Какие регистры предназначены для задания источника и приемника в операциях с цепочками данных?

Ответ: для задания источника и приёмника в операциях с цепочками данных используются регистры:

– SI/ESI/RSI – источник данных (Source Index);

– DI/EDI/RDI – приёмник данных (Destination Index).

Также используется регистр CX/ECX/RCX как счётчик итераций при использовании префикса REP.

- Вывод

- В ходе работы были изучены принципы обработки цепочек данных с использованием команд и префиксов языка ассемблера.

- Также был закреплён навык отладки программ в среде MS Visual Studio, что позволило на практике проследить выполнение операций с цепочками и работу соответствующих регистров.

Лабораторная работа №7

Изучение процесса разработки модулей на языке ассемблера

- Цель работы

- Изучить принципы обработки цепочек данных средствами ассемблера.

- Закрепить навык отладки приложений в MS Visual Studio.

- Ответы на контрольные вопросы

Из каких этапов состоит процесс разработки программ на языке ассемблера?

Ответ: процесс разработки программ на языке ассемблера включает несколько этапов: написание исходного кода, компиляция (ассемблирование), компоновка (линковка), загрузка исполняемого файла в память и выполнение. Также важными этапами являются отладка и тестирование программы.

Из каких сегментов состоит программа на языке ассемблера и как объявляется каждый из сегментов?

Ответ: программа на языке ассемблера состоит из нескольких сегментов: сегмент данных (.data) — для хранения и инициализации переменных; сегмент кода (.code) — для размещения инструкций программы; и иногда сегмент стека (.stack) — для организации временного хранения данных. Каждый сегмент объявляется соответствующей директивой: .data, .code, .stack.

Как в программе на языке ассемблера объявить целое число, строку, массив?

Ответ: для объявления переменных используются директивы определения данных. Целое число можно объявить, например, так: var1 DW 100 (для 16-битного числа). Строка объявляется как msg DB "Hello", 0, где 0 — завершающий символ. Массив можно задать перечислением элементов: array DB 1, 2, 3, 4.

Для чего предназначен сегмент кода программы на языке ассемблера?

Ответ: сегмент кода (.code) содержит машинные инструкции, которые процессор выполняет. Это основная часть программы, где размещаются процедуры, основной поток исполнения и вызовы функций.

Что такое MASM?

Ответ: MASM (Microsoft Macro Assembler) — это макроассемблер от Microsoft, предназначенный для разработки программ на языке ассемблера для архитектуры x86. Он поддерживает макроопределения, удобный синтаксис и интеграцию с Visual Studio.Каков синтаксис вызова процедур в программах на языке ассемблера?

Каков синтаксис вызова процедур в программах на языке ассемблера?

Ответ: в программах на ассемблере параметры между процедурами передаются несколькими способами: через регистры, через стек, а также с использованием глобальных переменных. Наиболее часто используется стек, так как он сохраняет значения и упрощает передачу данных при вложенных вызовах.

Какие способы передачи параметров между процедурами используются в программах на языке ассемблера?

Ответ: вызов процедур в ассемблере осуществляется с помощью инструкции CALL имя_процедуры. Для возврата из процедуры используется команда RET.

- Вывод

- В ходе работы были изучены основные принципы обработки цепочек данных с использованием команд и префиксов языка ассемблера.

- Также был закреплён навык отладки программ в среде MS Visual Studio, что позволило лучше понять выполнение операций с памятью и работу регистров при обработке последовательностей данных.

Лабораторная работа №8

Изучение процесса разработки модулей на языке ассемблера

- Цель работы

- Изучить принципы обработки цепочек данных средствами ассемблера.

- Закрепить навык отладки приложений в MS Visual Studio.

- Ответы на контрольные вопросы

Что такое «дизассемблирование»?

Ответ: дизассемблирование – это процесс преобразования исполняемого машинного кода обратно в эквивалентные инструкции ассемблера. Он позволяет увидеть, какие команды выполняются процессором, без исходного кода.

Для чего выполняется дизассемблирование программного кода?

Ответ: Дизассемблирование выполняется для анализа работы программы на низком уровне, отладки, изучения чужого кода (например, при отсутствии исходников), а также в целях безопасности – для поиска уязвимостей и вредоносных инструкций.

Что такое «дизассемблер»?

Ответ: дизассемблер – это программа, которая автоматически выполняет процесс дизассемблирования. Она считывает машинный код из исполняемых файлов и отображает его в виде инструкций ассемблера, понятных программисту.

Какие существуют программы-дизассемблеры?

Ответ: существуют различные программы-дизассемблеры, такие как:

IDA Pro – один из самых мощных интерактивных дизассемблеров;

Ghidra – бесплатный инструмент от NSA с функцией дизассемблирования и декомпиляции;

OllyDbg – отладчик с возможностями дизассемблирования;

Radare2 – кроссплатформенный фреймворк для анализа бинарных файлов;

встроенные средства дизассемблирования в Visual Studio.

Как открыть окно дизассемблированного программного кода в Visual Studio?

Ответ: в Visual Studio окно дизассемблированного кода можно открыть во время отладки, если установить точку останова и нажать Ctrl+Alt+D, либо выбрать пункт Debug > Windows > Disassembly. Также дизассемблированный код автоматически появляется, если исходный код недоступен в момент отладки.

для чего выполняется обфускация кода?

Ответ: обфускация кода используется для усложнения анализа программ. Она искажает структуру, имена переменных и логические конструкции таким образом, чтобы программа оставалась работоспособной, но была трудной для чтения и обратной инженерии. Это особенно важно для защиты интеллектуальной собственности и затруднения взлома.

- Вывод

- В ходе работы были изучены основные принципы обработки цепочек данных с использованием команд и префиксов языка ассемблера.

- Также был закреплён навык отладки программ в среде MS Visual Studio, что позволило лучше понять выполнение операций с памятью и работу регистров при обработке последовательностей данных.

Лабораторная работа №9

Изучение процесса разработки модулей на языке ассемблера

- Цель работы

- Научиться создавать имитационные модели проектов, работающих под управлением микроконтроллеров для Arduino;

- Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой

- Ответы на контрольные вопросы

Что такое и для чего используется «Arduino Uno»?

Ответ: Arduino Uno – это микроконтроллерная плата, основанная на чипе ATmega328P. Она широко используется для обучения, прототипирования и создания электронных проектов. Arduino Uno предоставляет простую платформу с цифровыми и аналоговыми входами/выходами, а также поддержкой подключения датчиков, дисплеев, моторов и других компонентов.

Что такое «макетная плата» и для чего она используется?

Ответ: макетная плата, или breadboard, предназначена для сборки электрических схем без пайки. Она используется в учебных и экспериментальных целях, чтобы быстро и удобно соединять электронные компоненты. Внутри платы находятся металлические дорожки, которые соединяют группы отверстий между собой.

Для чего предназначен каждый из типов рельс на макетной плате?

Ответ: на макетной плате есть разные рельсы: по краям находятся питательные рельсы, через которые подаётся напряжение и земля, а в центральной части — сигнальные рельсы, которые используются для соединения ножек компонентов. Все отверстия в одном ряду внутри группы соединены между собой, что позволяет легко выполнять соединения.

Как соединить элементы на макетной плате последовательно?

Ответ: чтобы соединить элементы последовательно на макетной плате, выход одного элемента соединяется с входом следующего с помощью проводов. В таком соединении ток проходит через каждый элемент по очереди. При параллельном соединении входы всех элементов подключаются к одной точке, а выходы — к другой, что обеспечивает одинаковое напряжение для всех компонентов.

Как соединить элементы на макетной плате параллельно?

Ответ: в Visual Studio окно дизассемблированного кода можно открыть во время отладки, если установить точку останова и нажать Ctrl+Alt+D, либо выбрать пункт Debug > Windows > Disassembly. Также дизассемблированный код автоматически появляется, если исходный код недоступен в момент отладки.

В каком порядке должно выполняться подключение элементов на схеме?

Ответ: Подключение элементов на схеме должно начинаться с обесточенной платы. Сначала размещаются компоненты, затем они соединяются проводами, после чего выполняется проверка правильности схемы. Только после этого подаётся питание, что предотвращает возможные ошибки и повреждение оборудования.

- Вывод

- В ходе работы были освоены принципы создания имитационных моделей для проектов на базе микроконтроллера Arduino.

- Также был получен практический опыт работы с платой Arduino Uno и макетной платой, что способствовало закреплению навыков сборки схем и взаимодействия электронных компонентов.

Лабораторная работа №10

- Разработка скетчей для Arduino

- Цель работы

- Научиться создавать скетчи (программное обеспечение на языке Си) для микроконтроллеров Arduino;

- Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой

- Ответы на контрольные вопросы

Для чего предназначены и когда вызываются функции setup() и loop()?

Ответ: Функции setup() и loop() являются основными в программе (скетче) для Arduino. Функция setup() вызывается один раз при запуске или перезагрузке микроконтроллера и предназначена для начальной настройки, такой как задание режимов работы пинов. Функция loop() вызывается бесконечно в цикле после выполнения setup() и содержит основной код, который должен постоянно выполняться.

Для чего используется функция pinMode(...), какие параметры она принимает?

Ответ: Функция pinMode() используется для установки режима работы пина: вход (INPUT), выход (OUTPUT) или вход с подтягивающим резистором (INPUT_PULLUP). Она принимает два параметра: номер пина и режим его работы.

Для чего используется функция digitalWrite(...), какие параметры она принимает?

Ответ: Функция digitalWrite() предназначена для подачи логического сигнала на цифровой пин. Она принимает два параметра: номер пина и значение сигнала – HIGH (высокий уровень) или LOW (низкий уровень).

Какие функции используются для реализации программной задержки, какие параметры принимают эти функции?

Ответ: Для реализации программной задержки используются функции delay() и delayMicroseconds(). Первая принимает количество миллисекунд, а вторая – количество микросекунд, в течение которых выполнение программы будет приостановлено.

Что такое «скетч»?

Ответ: Скетч – это программа, написанная для Arduino. Он представляет собой файл с расширением .ino и содержит код, который загружается в микроконтроллер.

В каком порядке должно выполняться подключение элементов на схеме?

Ответ: Для подключения библиотек к скетчу используется директива #include, после которой указывается имя подключаемой библиотеки в угловых скобках или кавычках. Также можно подключать библиотеки через меню среды Arduino IDE.

- Вывод

- В ходе работы были освоены принципы создания имитационных моделей для проектов на базе микроконтроллера Arduino.

- Также был получен практический опыт работы с платой Arduino Uno и макетной платой, что способствовало закреплению навыков сборки схем и взаимодействия электронных компонентов.

Лабораторная работа №11

- Разработка приложений для обработки файлов

- Цель работы

Научиться использовать файловые потоки в приложении на C#;

- Научиться применять классы для работы с файлами в приложениях на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Какое пространство имен содержит себе классы для работы с файловой системой и файловыми потоками?

Ответ: В языке программирования C# пространство имён, содержащее классы для работы с файловой системой и файловыми потоками – это System.IO. Оно предоставляет разнообразные классы и методы для чтения, записи, создания и управления файлами и каталогами.

Для чего предназначены классы StreamReader и StreamWriter?

Ответ: Классы StreamReader и StreamWriter используются для работы с текстовыми файлами. StreamReader предназначен для чтения текста из файла, а StreamWriter – для записи текста в файл. Они обеспечивают удобный доступ к данным в символьном представлении.

Для чего предназначены классы BinaryReader и BinaryWriter?

Ответ: Классы BinaryReader и BinaryWriter служат для работы с двоичными файлами. BinaryReader считывает данные в их бинарном виде, а BinaryWriter позволяет записывать данные в файл в бинарном формате, что полезно при необходимости эффективного хранения и передачи информации.

Какие классы предоставляют информацию о файлах?

Ответ: Информацию о файлах предоставляют классы FileInfo и DirectoryInfo. С их помощью можно получать сведения о размере файла, дате последнего изменения, типе, наличии и других атрибутах, а также выполнять операции над файлами и каталогами.

- Вывод

В ходе работы были изучены и применены на практике основные принципы работы с файловыми потоками в C#. Получены навыки использования классов для чтения, записи и управления файлами, что позволяет эффективно работать с файловой системой в приложениях.Цель работы достигнута.

Лабораторная работа №12

- Разработка приложений для поиска файлов

- Цель работы

Научиться применять классы для работы с файлами и каталогами в приложениях на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

В чем отличие между классами Directory и DirectoryInfo?

Ответ: Классы Directory и DirectoryInfo служат для работы с каталогами, но различаются по способу использования. Directory – это статический класс, предоставляющий методы для выполнения операций без создания экземпляра. В отличие от него, DirectoryInfo – это экземплярный класс, позволяющий работать с конкретной директорией через объект, что даёт больше гибкости и возможностей кэширования.

Для чего предназначены классы StreamReader и StreamWriter?

Ответ: Аналогично, классы File и FileInfo предназначены для работы с файлами. File является статическим и предоставляет быстрый доступ к операциям с файлами, таким как создание, копирование, удаление. FileInfo же требует создания экземпляра, но позволяет получать более подробную информацию и выполнять операции с файлом через объектный подход.

В чем отличие между классами File и FileInfo?

Ответ: Для получения списка файлов и папок определённого каталога можно использовать методы Directory.GetFiles(), Directory.GetDirectories() или Directory.GetFileSystemEntries() – они возвращают массив строк с путями. В случае с DirectoryInfo, можно использовать методы GetFiles() и GetDirectories().

Как получить список файлов и папок определенного каталога?

Ответ: Шаблон поиска задаётся через строку с маской, например "*.txt" — для всех текстовых файлов. Дополнительно можно указать опции поиска, например SearchOption.AllDirectories для поиска во всех вложенных каталогах, или SearchOption.TopDirectoryOnly – только в текущем.

Какие свойства класса FileInfo позволяют получить информацию о файле?

Ответ: Свойства класса FileInfo, позволяющие получить информацию о файле, включают:

Length – размер файла в байтах,

CreationTime – дата и время создания файла,

LastAccessTime – дата последнего доступа,

LastWriteTime – дата последнего изменения,

Extension – расширение файла,

FullName – полный путь к файлу.

- Вывод

В ходе работы были освоены основные приёмы работы с файлами и каталогами в языке C#, включая использование классов File, FileInfo, Directory и DirectoryInfo. Полученные навыки позволяют эффективно управлять файловой системой в приложениях, выполняя операции чтения, записи, копирования, удаления и получения информации о файлах и каталогах.

Лабораторная работа №13

- Разработка приложений для сортировки файлов

- Цель работы

Научиться применять классы для работы с файлами и каталогами в приложениях на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Как проверить существование файла по его имени?

Ответ: Чтобы проверить существование файла по его имени, используется метод File.Exists(path). Он возвращает true, если файл существует, и false — если нет.

Как проверить существование каталога по его имени?

Ответ: Для проверки существования каталога по его имени применяется метод Directory.Exists(path), который аналогично возвращает логическое значение.

Какие методы позволяют создавать, удалять, копировать и переносить каталоги?

- Ответ: Методы, позволяющие работать с каталогами: Directory.CreateDirectory(path) – создаёт каталог;

Directory.Delete(path) – удаляет каталог;

        - Directory.Move(sourceDirName, destDirName) – перемещает каталог.
       Для копирования каталога требуется вручную рекурсивно копировать содержимое.

Какие методы позволяют создавать, удалять, копировать и переносить файлы?

Ответ: Методы для работы с файлами:

- File.Create(path) – создаёт файл;

- File.Delete(path) – удаляет файл;

- File.Copy(sourceFileName, destFileName) – копирует файл;

- File.Move(sourceFileName, destFileName) – перемещает файл.

- Вывод

В результате выполнения работы были изучены и применены на практике классы для работы с файлами и каталогами в языке C#. Полученные знания позволяют создавать, перемещать, копировать и удалять файлы и директории, а также получать информацию о них, что расширяет возможности по управлению данными в приложениях.

Лабораторная работа №14

- Разработка утилиты для поиска дубликатов файлов

- Цель работы

Научиться применять классы для работы с файлами и каталогами в приложениях на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Какое свойство FileInfo возвращает имя файла?

Ответ: Свойство Name класса FileInfo возвращает имя файла без пути.

Какое свойство FileInfo возвращает расширение файла?

Ответ: Свойство Extension возвращает расширение файла, включая точку (например, ".txt").

Какое свойство FileInfo возвращает полное имя файла?

- Ответ: Свойство FullName возвращает полное имя файла, включая путь.

Какое свойство FileInfo возвращает дату изменения файла?

Ответ: Свойство LastWriteTime возвращает дату и время последнего изменения файла.

- Вывод

- В результате выполнения работы были изучены и применены на практике классы для работы с файлами и каталогами в языке C#. Полученные знания позволяют создавать, перемещать, копировать и удалять файлы и директории, а также получать информацию о них, что расширяет возможности по управлению данными в приложениях.

Лабораторная работа №15

- Разработка утилиты для просмотра изображений

- Цель работы

Научиться отображать файлы-изображения в приложениях на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Для чего предназначен класс BitmapImage?

Ответ: Класс BitmapImage предназначен для загрузки и представления растровых изображений (например, PNG или JPEG) в приложениях WPF. Он используется для задания источника изображения, которое можно отобразить в элементах управления, таких как Image.

Для чего предназначен элемент управления Image?

Ответ: Элемент управления Image в WPF предназначен для отображения изображений в пользовательском интерфейсе. Он поддерживает привязку к источникам изображений, масштабирование, выравнивание и другие визуальные настройки.

Для чего предназначен элемент управления ScrollView?

Ответ: Элемент управления ScrollViewer предназначен для добавления полос прокрутки к вложенному содержимому, если оно выходит за пределы доступной области. Это позволяет прокручивать большое изображение или другой контент по вертикали и/или горизонтали.

Как получить высоту и ширину изображения BitmapImage?

Ответ: Чтобы получить высоту и ширину изображения в BitmapImage, используются свойства PixelHeight и PixelWidth соответственно.

- Вывод

В результате выполнения работы была освоена техника отображения файлов-изображений в приложениях на C#, в том числе использование классов BitmapImage и элементов управления Image и ScrollViewer. Полученные навыки позволяют загружать, отображать и управлять изображениями в графическом интерфейсе пользователя.

Лабораторная работа №16

- Разработка утилиты Диспетчер задач

- Цель работы

Научиться получать и отображать информацию о запущенных процессах в приложениях на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Какое пространство имен требуется подключить для работы с процессами?

Ответ: Для работы с процессами требуется подключить пространство имен System.Diagnostics.

Какой метод запускает процесс?

Ответ: Метод Process.Start() запускает процесс.

Какой метод завершает процесс?

Ответ: Метод Kill() завершает процесс.

Как получить список запущенных процессов?

Ответ: Список запущенных процессов получают с помощью метода Process.GetProcesses().

Как получить процесс по его идентификатору?

Ответ: Процесс по его идентификатору получают с помощью метода Process.GetProcessById(int processId).

- Вывод

В результате выполнения работы была освоена техника получения и отображения информации о запущенных процессах в приложениях на C#, включая использование класса Process и методов для получения списка процессов, их идентификаторов и основных характеристик. Полученные навыки позволяют реализовывать мониторинг и управление процессами в графическом или консольном интерфейсе пользователя.

Лабораторная работа №17

- Разработка утилиты Файловый менеджер

- Цель работы

Научиться применять элементы управления для отображения файлов и папок в приложениях на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Как получить список дисков?

Ответ: Для получения списка дисков используется класс DriveInfo из пространства имен System.IO. Метод DriveInfo.GetDrives() возвращает массив доступных дисков.

Как получить список файлов?

Ответ: Для получения списка файлов в папке применяется метод Directory.GetFiles(string path) из пространства имен System.IO, который возвращает массив строк с путями к файлам в указанной директории.

Для чего предназначен элемент управления TreeView?

Ответ: Элемент управления TreeView предназначен для отображения иерархической структуры данных в виде дерева, позволяя пользователю разворачивать и сворачивать узлы, что удобно для навигации по вложенным объектам (например, каталогам и файлам).

- Вывод

В результате выполнения работы была освоена техника использования элементов управления для отображения файлов и папок в приложениях на C#, в частности работа с классами DriveInfo и Directory, а также применение элемента управления TreeView для представления иерархической структуры файловой системы. Полученные навыки позволяют создавать удобные интерфейсы навигации по дискам и каталогам.

Лабораторная работа №18

- Разработка утилиты для анализа дисков

- Цель работы

Научиться получать и отображать статистическую информацию о дисковом пространстве в приложениях на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Какой класс предоставляет информацию о дисках?

Ответ: Класс DriveInfo предоставляет информацию о дисках.

Какой класс предоставляет информацию о файлах?

Ответ: Класс FileInfo предоставляет информацию о файлах.

Какой метод позволяет просуммировать значения в списке?

Ответ: Метод Sum() из пространства имен System.Linq позволяет просуммировать значения в списке.

Какие методы позволяют отсортировать список по возрастанию и убыванию?

Ответ: Метод Sum() из пространства имен System.Linq позволяет просуммировать значения в списке.

- Вывод

- В результате выполнения работы была освоена техника получения и отображения статистической информации о дисковом пространстве в приложениях на C#, включая использование классов DriveInfo и методов для получения объема, свободного и занятого места на дисках. Полученные навыки позволяют реализовывать мониторинг состояния дисковых ресурсов в пользовательском интерфейсе.

Лабораторная работа №19

- Разработка утилиты Архиватор

- Цель работы

Научиться применять классы для работы с архивами в приложениях на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Какие пространства имен нужно подключить для работы с архивами?

Ответ: Для работы с архивами нужно подключить пространства имен:

System.IO;

System.IO.Compression;

System.IO.Compression.FileSystem (для работы с файлами и архивами в файловой системе).

Какие ссылки нужно подключить для работы с архивами?

Ответ: Для работы с архивами необходимо подключить ссылки на сборки:

- System.IO.Compression.dll

- System.IO.Compression.FileSystem.dll (если используется функционал для работы с файлами в архиве)

Для чего предназначен класс ZipArchive?

Ответ: Класс ZipArchive предназначен для представления ZIP-архива и работы с его содержимым (чтение, создание и изменение архивных записей).

Для чего предназначен класс ZipFile?

Ответ: Класс ZipFile предназначен для удобного создания, извлечения и управления ZIP-архивами с помощью статических методов (например, создание архива из каталога или распаковка архива).

Для чего предназначен класс ZipArchiveEntry?

Ответ: Класс ZipArchiveEntry представляет отдельный файл или папку внутри ZIP-архива, предоставляет доступ к его имени, размеру и содержимому.

- Вывод

В результате выполнения работы была освоена техника использования классов для работы с архивами в приложениях на C#, включая создание, чтение и извлечение ZIP-архивов с помощью классов ZipArchive, ZipFile и ZipArchiveEntry. Полученные навыки позволяют эффективно управлять архивированием файлов и папок в программных решениях.

Лабораторная работа №20

- Разработка утилиты скринсейвер

- Цель работы

Научиться разрабатывать оконные приложения-заставки, используя таймер.

- Ответы на контрольные вопросы

Что такое «утилита»?

Ответ: «Утилита» – это небольшая специализированная программа, предназначенная для выполнения конкретных вспомогательных задач или обслуживания системы.

Что такое «скринсейвер»?

Ответ: «Скринсейвер» – это программа-заставка, которая автоматически запускается при бездействии компьютера и отображает анимацию или изображение для предотвращения выгорания экрана.

Какое расширение должно быть у файлов-заставок в Windows?

Ответ: Файлы-заставки в Windows должны иметь расширение.scr.

- Вывод

В результате выполнения работы была освоена технология разработки оконных приложений-заставок на C# с использованием таймера для управления временем отображения и анимацией. Полученные навыки позволяют создавать простые скринсейверы с регулируемым поведением в пользовательском интерфейсе.

Лабораторная работа №21

- Разработка утилиты для вычисления хэш-суммы файлов

- Цель работы

Научиться вычислять хэш-суммы файлов в приложениях на C#, используя встроенные алгоритмы шифрования.

- Ответы на контрольные вопросы

Что такое хэш-сумма?

Ответ: Хэш-сумма – это уникальное фиксированной длины значение, вычисленное по содержимому файла или данных с помощью хэш-функции.

Для чего применяются хэш-суммы файлов?

Ответ: Хэш-суммы файлов применяются для проверки целостности и подлинности данных, чтобы убедиться, что файл не был изменён или повреждён

Какие алгоритмы применяются для вычисления хэш-суммы файлов?

Ответ: Для вычисления хэш-суммы файлов применяются алгоритмы, такие как MD5, SHA-1 и SHA-256.

- Вывод

В результате выполнения работы была освоена техника вычисления хэш-сумм файлов в приложениях на C# с использованием встроенных алгоритмов хеширования, таких как MD5 и SHA. Полученные навыки позволяют реализовывать проверку целостности и подлинности файлов в программных решениях.

Лабораторная работа №22

- Разработка утилиты Менеджер паролей

- Цель работы

Научиться выполнять шифрование и дешифрование данных в приложениях на C#, используя встроенные алгоритмы шифрования.

- Ответы на контрольные вопросы

Что такое «шифрование»?

Ответ: «Шифрование» – это процесс преобразования исходных данных в зашифрованный формат с целью защиты информации от несанкционированного доступа.

Что такое «дешифрование»?

Ответ: «Дешифрование» – это обратный процесс расшифровки зашифрованных данных для восстановления исходной информации.

Что такое «AES»?

Ответ: «AES» (Advanced Encryption Standard) – это современный симметричный алгоритм шифрования данных, широко используемый для обеспечения безопасности информации.

Какими могут быть размеры ключа в алгоритме AES?

Ответ: В алгоритме AES размеры ключа могут быть 128, 192 или 256 бит.

Какое пространство имен требуется подключить для применения стандартных алгоритмов шифрования?

Ответ: Для применения стандартных алгоритмов шифрования требуется подключить пространство имен System.Security.Cryptography.

- Вывод

В результате выполнения работы была освоена технология шифрования и дешифрования данных в приложениях на C# с использованием встроенных алгоритмов, таких как AES. Полученные навыки позволяют обеспечивать безопасность и конфиденциальность информации в программных продуктах.

Лабораторная работа №23

- Изучение процесса разработки DLL

- Цель работы

Изучить процесс разработки библиотек динамической компоновки на С++.

Научиться применять библиотеки динамической компоновки написанные на других языках программирования в C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Что такое «библиотека динамической компоновки»?

Ответ: «Библиотека динамической компоновки» (Dynamic Link Library, DLL) – это файл, содержащий код и ресурсы, которые могут быть использованы несколькими программами одновременно во время выполнения, позволяя повторное использование и модульность.

Какое расширение у файлов библиотек?

Ответ: Расширение файлов библиотек –.dll.

Как подключить библиотеку к проекту?

Ответ: Для подключения библиотеки к проекту в среде разработки (например, Visual Studio) необходимо добавить ссылку на DLL-файл через свойства проекта или через меню «Add Reference» (Добавить ссылку), после чего можно использовать содержащиеся в ней классы и методы.

- Вывод

В результате выполнения работы были изучены основы разработки библиотек динамической компоновки (DLL) на языке C++ и освоены методы их подключения и использования в приложениях на C#. Полученные навыки позволяют создавать и интегрировать модульные компоненты, разработанные на разных языках программирования, обеспечивая расширяемость и повторное использование кода.

Лабораторная работа №24

- Использование потоков

- Цель работы

Научиться разрабатывать многопоточные приложения на C#;

Научиться создавать и применять фоновые и основные потоки и выполнять обмен данных между ними в программах на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

В чем отличие потока от процесса?

Ответ: Отличие потока от процесса: процесс – это самостоятельная выполняющаяся программа с собственной памятью, а поток – это часть процесса, выполняющаяся внутри его контекста и разделяющая память с другими потоками этого процесса.

Какие преимущества дает многопоточная архитектура?

Ответ: Преимущества многопоточной архитектуры: повышение производительности за счёт параллельного выполнения задач, улучшение отзывчивости приложений, эффективное использование ресурсов процессора.

Какие существуют основные средства синхронизации потоков?

Ответ: Основные средства синхронизации потоков: мьютексы (Mutex), семафоры (Semaphore), блокировки (lock/Monitor), события (Event), барьеры (Barrier).

Каким образом на однопроцессорных компьютерах исполняются многопоточные приложения?

Ответ: На однопроцессорных компьютерах многопоточные приложения исполняются с помощью планировщика, который быстро переключает выполнение между потоками, создавая эффект одновременной работы (квазипараллелизм)

Для чего в С# используется класс Thread?

Ответ: В C# класс Thread используется для создания и управления потоками, позволяя запускать, приостанавливать, возобновлять и завершать отдельные потоки исполнения в приложении.

- Вывод

В результате выполнения работы были освоены принципы разработки многопоточных приложений на C#, включая создание и управление как основными, так и фоновыми потоками, а также организация обмена данными между ними.

Лабораторная работа №25

- Разработка сетевого приложения с использованием сокетовЦель работы

Цель работы

Научиться реализовывать и запускать асинхронные операции на C#;

Научиться выполнять вычисления, используя асинхронные операции на C#.

- Ответы на контрольные вопросы

Что такое «сокет»?

Ответ: Сокет — это программный интерфейс, представляющий собой конечную точку связи в сети, которая используется для организации взаимодействия между компьютерами.

Каков алгоритм работы сервера, использующего сокеты?

Ответ: алгоритм работы сервера, использующего сокеты, включает создание сокета, его привязку к конкретному адресу и порту, перевод в режим прослушивания, ожидание и принятие входящих соединений, обработку полученных данных и отправку ответов, а также закрытие соединения по завершении работы.

Каков алгоритм работы клиента, использующего сокеты?

Ответ: алгоритм работы клиента состоит в создании сокета, установлении соединения с сервером, отправке запросов и приёме ответов, после чего соединение закрывается.

Какие пространства имен требуется подключить для работы с сокетами?

Ответ: для работы с сокетами необходимо подключить пространства имен System.Net и System.Net.Sockets

Какие параметры требуется указать при создании сокета?

Ответ: при создании сокета указываются параметры адресного семейства (например, IPv4), типа сокета (например, потоковый для TCP) и протокола (например, TCP).

Как выполнить получение данных с использованием сокетов?

Ответ: Получение данных с использованием сокетов выполняется с помощью метода Receive(), который считывает входящие данные в заданный буфер.

- Вывод

В результате выполнения работы были освоены методы реализации и запуска асинхронных операций на C#, а также выполнение вычислений с их использованием. Полученные навыки позволяют создавать более эффективные и отзывчивые приложения за счёт параллельного выполнения задач без блокировки основного потока.

Лабораторная работа №26

- Сетевое программирование сокетов

Цель работы

Закрепить навыки работы с сетевыми сокетами на C#;

- Ответы на контрольные вопросы

Чем отличаются технологии UDP и TCP?

Ответ: Технологии UDP и TCP отличаются по способу передачи данных. TCP (Transmission Control Protocol) обеспечивает надёжное, ориентированное на соединение соединение с проверкой доставки и восстановлением потерянных пакетов. UDP (User Datagram Protocol) — это более простой, без установления соединения протокол, который не гарантирует доставку, порядок или целостность пакетов, но работает быстрее и эффективнее при передаче небольших сообщений.

Каков алгоритм работы сервера, использующего сокеты?

Ответ: Алгоритм работы сервера, использующего сокеты, включает создание сокета, привязку его к определённому адресу и порту, перевод сокета в режим прослушивания, ожидание и принятие входящих подключений, обработку полученных данных, отправку ответов клиентам и закрытие соединений по окончании работы.

- Вывод

В результате выполнения работы были закреплены навыки работы с сетевыми сокетами на C#, включая создание серверных и клиентских приложений для обмена данными по сети. Полученные знания позволяют реализовывать сетевое взаимодействие и обеспечивать обмен информацией между удалёнными узлами.

Лабораторная работа №27

- Разработка многопоточных приложений

Цель работы

Изучить процесс разработки многопоточных приложений на C#;

- Ответы на контрольные вопросы

Какие методы предоставляет класс Parallel для обработки данных?

Ответ: Класс Parallel предоставляет методы, такие как Parallel.For, Parallel.ForEach и Parallel.Invoke, которые позволяют выполнять циклы и наборы действий параллельно, распределяя работу между доступными потоками для повышения производительности.

Зачем необходимо синхронизировать потоки и использовать потокобезопасные операции?

Ответ: Синхронизация потоков и использование потокобезопасных операций необходимы для предотвращения ошибок, связанных с одновременным доступом нескольких потоков к общим ресурсам, что может привести к состояниям гонки, повреждению данных и непредсказуемому поведению программы.

- Вывод

В результате выполнения работы был изучен процесс разработки многопоточных приложений на C#, включая использование класса Parallel для эффективного распараллеливания задач и обеспечение безопасности при работе с общими ресурсами. Полученные знания позволяют создавать производительные и корректно работающие многопоточные программы.

Лабораторная работа №28

- Обмен данными

Цель работы

Изучить процесс разработки сетевых приложений с использованием SignalR на C#;

- Ответы на контрольные вопросы

Что такое SignalR?

Ответ: SignalR — это библиотека для платформы .NET, которая упрощает добавление функционала реального времени в веб-приложения, обеспечивая двунаправленное асинхронное общение между клиентом и сервером.

Каким образом осуществляется обмен данными между клиентом и сервером SignalR?

Ответ: Обмен данными между клиентом и сервером в SignalR осуществляется через подключение, которое поддерживает постоянное двунаправленное соединение (например, через WebSockets или альтернативные транспортные протоколы), позволяя серверу и клиенту вызывать методы друг друга напрямую в режиме реального времени..

- Вывод

В результате выполнения работы был изучен процесс разработки сетевых приложений с использованием библиотеки SignalR на C#, включая организацию двунаправленного обмена данными в реальном времени между клиентом и сервером. Полученные навыки позволяют создавать интерактивные и отзывчивые приложения с поддержкой мгновенного обновления информации.

Лабораторная работа №29

- Работа с буфером экрана

Цель работы

Изучить процесс разработки консольных приложений с продвинутым пользовательским интерфейсом;

- Ответы на контрольные вопросы

Какие основные элементы управления используются в Terminal.Gui?

Ответ: В Terminal.Gui основными элементами управления являются окна (Window), кнопки (Button), метки (Label), текстовые поля (TextField), списки (ListView), переключатели (CheckBox) и рамки (FrameView), которые позволяют создавать интерактивный консольный интерфейс.

Как в Terminal.Gui реализуются диалоговые окна?

Ответ: Диалоговые окна в Terminal.Gui реализуются как отдельные окна (Window) или модальные диалоги, которые могут отображать сообщения, запрашивать ввод или подтверждение от пользователя, и управляются с помощью специальных методов для показа и закрытия.

Как настроить цветовую схему консольного приложения в Terminal.Gui?

Ответ: Цветовая схема консольного приложения в Terminal.Gui настраивается через объекты типа ColorScheme, которые задают цвета для различных элементов интерфейса, таких как фон, текст, выделение и границы, и применяются к контролам для изменения их визуального оформления.

- Вывод

В результате выполнения работы был изучен процесс разработки консольных приложений с использованием библиотеки Terminal.Gui, включая создание и настройку различных элементов управления, диалоговых окон и цветовых схем. Полученные навыки позволяют создавать удобные и функциональные консольные интерфейсы с расширенными возможностями взаимодействия с пользователем.

Лабораторная работа №30

- Разработка приложения для загрузки и отправки данных по сети

Цель работы

Изучить процесс разработки приложений с использованием технологии gRPC;

- Ответы на контрольные вопросы

В чем заключаются преимущества и недостатки gRPC?

Ответ: Преимущества gRPC заключаются в высокой производительности за счёт использования бинарного протокола Protobuf, поддержке нескольких языков программирования, простоте создания распределённых приложений и встроенной поддержке двунаправленной потоковой передачи данных. Недостатками являются более сложная настройка по сравнению с REST, необходимость использования определённого формата сообщений и ограниченная поддержка браузеров без дополнительных прокси.

Для чего используются файлы .proto?

Ответ: Файлы .proto используются для описания структуры сообщений и сервисов в формате Protocol Buffers. Они служат основой для генерации кода клиента и сервера, обеспечивая строгое типизированное и эффективное взаимодействие между компонентами системы.

- Вывод

В результате выполнения работы был изучен процесс разработки приложений с использованием технологии gRPC, включая создание и использование файлов .proto для описания сервисов и сообщений.